合肥非凡生物科技有限公司

2024年沼气泄露事故

应急预案桌面推演

编制： 丁皓东

审核： 李华安

二零二四年十一月八日

合肥非凡生物科技有限公司

突发环境事故演练方案

一、演习题目

- 沼气输送管道锈蚀破损出现沼气泄露。

- 二、演习时间

- 2024年11月29日下午1:30

- 三、演习地点

- 简报室进行演练桌面推演

- 四、应急演练组织体系和职责划分

- 总 指 挥：李华安

- 职 责：负责根据事故的性质、程度决定是否启动应急救援程序和启动级别。负责应急演练期间总体工作的安排。

- 生产技术负责人：刘洋

- 职 责：具体负责应急现场环境评估以及应急措施技术性决策和协助救援指挥工作。

- 信息联络负责人：刘正文

- 职 责：应急预案期间保证公司内、外通讯的正常。

- 协调工作负责人：余畅

- 职 责：应急预案期间对各项应急工作所需人员、物资进行协调处理。

- 安全负责人：丁皓东

- 职 责：对应急预案演练期间各项救援方案的安全性进行分析、评估。保证各项应急工作的安全、有序进行。

- 2、专业应急小组负责人及其职责

- （1）应急小组：

- A、组长：刘洋

- B、组长：余畅

- 设两个应急小组：A组主要实施救援和抢修行动 ，B组主要组织人员疏散撤离和环境监测。

- （2）人员分配：

- A组：刘洋、丁皓东、唐亮、朱开元、刘正清、刘庆东、谭旭、刘伟、杨多堂、黄长明、艾桂灵、郭蔓丽

- B组：余畅、刘正文、李阳、陈传水、姜守平、张成炎、王悦、尹结梅、严小兰、吴贞敏

- 五、演习目的

- 1、检验应急救援预案编制的科学性、实用性和可操作性，发现应急预案编制过程中存在的问题，做到持续改进。

- 2、检验设备故障事故状态下，职工应急处置能力。

- 3、提高职工整体应急反应能力和全员应急意识。

- 六、演习依据

- 本公司《突发环境事件应急预案》

- 七、演习规则

- 演习规则是指为确保演习安全而制定的，演习安全既包括演习参与人员的安全，也包括公众和环境的安全。确保演习安全是演习策划过程中的一项极其重要的工作。

- 1、参与演习的所有人员不得随意进入危险区域，不得指挥他人进入危险区域。

- 2、演习过程中不得把假想事故、情景事件或模拟条件错当成真，特别是在可能使用模拟的方法来提高演习真实程度的地方。

- 3、演习不应在极端的气候条件进行，不应为了演习需要的情景而污染环境或造成其他危险。

- 4、参演的应急响应设施、人员不得预先启动、集结，所有演习人员在演习事件促使其做出响应行动前应处于正常的工作状态。

- 5、演习过程中若发生真正紧急情况时可立即终止、取消演习的程序，迅速、明确地通知所有演习人员从演习转到真正的应急救援工作。

- 八、演习准备

- 1、桌面模拟：现场指挥部、警戒线、警示牌。

- 2、应急物资：工作服、防护口罩、防化手套、防化鞋、防爆抢修工具等。

- 九、演习步骤

- 1、环保值班员刘正清到现场巡视，发现通往应急火炬的沼气管道有沼气泄露情况。及时向生产技术负责人刘洋报告。

- 2、刘洋立即赶往现场查看，同时向应急处理总指挥李华安报告。总指挥李华安了解情况后，立即召集应急处理领导小组成员赶赴现场，紧急部署，并启动《突发环境事件应急预案》

- 3、由于事故发生在厂区，不需要疏散附近居民。领导小组总指挥李华安立即向有关部门报告，同时应急B组立即拉开警戒线，禁止无关人员进入现场。

- 4、应急A组负责现场应急处理，检查设备情况。生产技术负责人刘洋发现沼气输送管道锈蚀破损造成沼气泄露。总指挥立即要求污水处理人员唐亮切断沼气输送管道阀门，刘庆东带领维修班组对破损沼气管道进行紧急处理。

- 5、监测小组组长严小兰带领吴贞敏对生产作业区间、厂区周围进行气体检测。并汇报给应急小组总指挥。

- 6、沼气管道维修完毕，唐亮重新打开沼气阀门，观察沼气管道情况。

- 7、应急处置结束，维修人员检查有关设备正常后，并清理现场，演练结束，恢复正常工作。

- 十、注意事项

- 在处理沼气泄漏时，应根据其泄漏和燃烧特点，迅速有效地排除险情。排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，灵活运用关阀断气，堵塞漏点，善后测试的处理措施。

- 1、沼气一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏。

- 2、及时防止燃烧爆炸，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对沼气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。

- 3、用开花水枪对泄漏处进行稀释。

- 4、对进入沼气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。

- 十一、演习结束

- 桌面推演结束后，1、对“事故”事后处理工作进行讨论

- （1）配合有关部门实施事故调查调查、原因分析和处理，根据权限向相关部门报送事故调查报告。综合管理部负责对事故相关责任人进行询问及现场取证工作。

- （2）针对事故原因，按照“四不放过”原则进行事后工作，并总结整理“事故”分析资料进行上报。

- （3）善后工作的处理，恢复生产、生活。

- 2、对演练主要物资进行讨论

- 救援物资：气体浓度监测仪2个、防毒口罩4个、手套10双、防化服、防爆维修工具1套、抢修工程车辆1辆、封堵漏点材料若干。

- 讨论确定沼气泄露事故应急救援方案的可操作性和可执行力度，最后由总指挥在对推演中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。